Résumé

La phytoépuration est une des techniques les plus utilisées dans le traitement des eaux usées grâce de leur caractéristique spécifique  de simplicité de leur dimensionnement.

L’objectif principal de cette recherche est l’épuration des eaux usées domestiques de la ville de Beni Fouda (Wilaya de Sétif), grâce à un système  de lagunage à macrophytes. D’autre coté et d’une manière générale d’estimer les flores fongiques des racines de la phyto-épuration aux roseaux  (Phragmites australis) pour évaluer leurs biodiversités. Plusieurs paramètres physico-chimiques ont été mesurés avant et après l’épuration.

Des taux d’abattement élevés sont enregistré  pour la demande biochimique en oxygène (DBO5), demande chimique en oxygène (DCO) et la matière en suspension (MES)  avec des valeurs maximales respectivement de 93,72%, 88,61% et 88,61%. Les rendements épuratoires enregistrés  pour l'azote ammoniacal (NH4-N), nitrite-azote (NO2-N), nitrate-azote (NO3-N), et de ortho-phosphate (P-PO4) sont généralement faibles.

Les analyses mycologique montrent qu’il y'a une grande diversité des  flores fongiques  aux niveaux des racines des macrophytes  épuratrices (phrahmites australis) et varie selon les fonctions de temps et de strate. Les analyses montrent qu’il 18 genres fongique  étant donné que,  le genre  de Penicillium sp est prédominant avec un pourcentage de 18%, suivi par  les genres Aspergillus sp, Acremonium sp et Trichoderma sp en deuxième position avec des pourcentages suivants de 17%, 15% et 13%. Les indices de la diversité confirment la présence d’une grande variation des mycoflores fongiques en les périodes sèches.

En générale, nos résultats  révèlent que ce lagunage naturel réalise un bon rendement épuratoire  des polluants organiques ce qui indique l’importance du rôle  des plantes épuratrices dans la diminution de la charge organique est particulaire polluante, en plus de leur participation à la diversité des flores fongiques au niveau de leurs racines.

Mots clés: Lagunage, caractéristiques physico-chimique, phyto-épuration, eaux usées, diversité, mycoflores.