Résumé
Ce travail de thèse a pour objectif  l’élaboration et la caractérisation des films d'Oxyde de Zinc (ZnO) pour l’application photocatalytique.  Nous  avons utilisé la technique sol gel pour élaborer ces couches à cause de sa simplicité et son faible cout. Les échantillons ont été élaborés en variant, séparément, plusieurs paramètres : la nature du précurseur de zinc, le type du solvant, la concentration du précurseur de Zn, la vitesse de tirage, le temps de trempage, la température de recuit, le temps de recuit et le dopage par plusieurs éléments (Ga et Al). Après leur élaboration, les films ont subi diverses  caractérisations : structurales, morphologiques, optiques et électriques. La caractérisation structurale montre que les films ZnO ont une structure hexagonale d’orientation préférentielle sur le plan (002). Cependant, nous avons noté  que le film préparé à partir du chlorure de zinc comme précurseur montre une orientation préférentielle suivant la direction (101). La caractérisation optique a montré que tous les films présentent une transmittance élevée dans la région visible avec un bord d'absorption net d’environ 375 nm. La valeur du gap optique est de l’ordre de 3,36eV. Les mesures  de la conductivité électrique  des  films  confirment  que  ces  matériaux  jouissent de bonnes conductivités surtout pour ceux dopés avec le galium et l'aluminium. La photocatalyse des couches minces ZnO élaborées a été étudiée pour la dégradation du colorant du bleu de méthylène sous la lumière UV, ou nous avons montré que la concentration du colorant du bleu de méthylène 10-5 M donnait la meilleure efficacité photocatalytique. L’introduction de différents dopages en galium et en aluminium dans les couches minces ZnO, permet d'augmenter la performance photocatalytique de ces dernières sous irradiation UV.
Mots clefs : Oxyde de zinc, Sol gel, Couches minces,  Photocatalytique.
Deposition and characterization of ZnO thin films

Abstract

This thesis deals with the deposition and characterization of zinc oxide thin film for the photocatalytic application.¶ Films were synthesized by sol gel method due to its simplicity and low cost. Sets of films were prepared by varying several deposition parameters namely the nature of the Zn precursor, the nature of solvent, the concentration of the Zn precursor, withdrawal speed, soaking time, annealing temperature, annealing time and doping by several elements (Ga and Al). After preparation films were subjected of various characterizations: structural, morphological, optical and electrical. The structural characterization indicates that ZnO films have a hexagonal structure with a preferential orientation along the (002) plane. However, the film prepared from the zinc chloride precursor shows a preferential orientation along the (101) plan. SEM and AFM images showed that the ZnO thin films surface appeared flat and the grain size was uniformly distributed. The optical studies show that all ZnO films has exhibit high transmittance in the visible region with a net absorption edge of about 375 nm; the optical gap value is in the order of 3.36 eV suggesting that ZnO thin films can be a good candidate for the photocatalytic application. Measurements of the electrical conductivity of the films confirm that these materials have good conductivity in particular for films doped with Ga and Al. The photocatalysis of the ZnO thin films developed has been studied for the degradation of methylene blue dye under UV light, or we have shown that the concentration of the dye of methylene blue 10-5 M gives the best photocatalytic efficiency. The introduction of different gallium doping and aluminum in the ZnO thin films improved photocatalytic activity for the degradation of methylene blue dye under UV light in comparison with the undoped ZnO film.
Key Words: Zinc oxide, Sol gel, Thin  films, Photocatalytic.
ﺗﺤﺿﻴﺭ و دراسة ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺡ ﺍﻟﺭﻗﻳﻗﺔ  لأكسيد الزنك  ZnO

ملخــــص

في هذه المذكرة قمنا بتحضير ﻮ دراسة ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺡ ﺍﻟﺭﻗﻳﻗﺔ  ﻠأكسيد الزنك (ZnO) من اجل تطبيقات إزالة الصبغات الازوكية ( الصولوفينية) من المياه. لتحضير هذه الشرائح استخدمنا تقنية سائل-جامد, لأنه سهل الاستخدام وغير مكلف. العينات المحضرة رتبت إلى  سلاسل وفقا لشروط الترسيب وهي: طبيعة المذاب, طبيعة المذيب, سرعة السحب, زمن الترسيب, درجة حرارة المعالجة , زمن المعالجة و التطعيم بعناصر مختلفة. بعد تحضير العينات قمنا بدراسة خصائصها باستخدام تقنيات تشخيص مختلفة: انعراج الأشعة السينية  (DRX) ,المجهر الماسح الالكتروني  (MEB) , مجهر القوة الذرية (AFM), أطياف الأشعة فوق بنفسجية (UV-Visible)  على التوالي.
الدراسة البنيوية بينت أن شرائح أكسيد الزنك المحضرة ذات بنية سداسية وفق المستوى المفضل (002). كما بينت هذه الدراسة بأنه عند استعمال الإيثانول كمذيب يكون المستوى المفضل (100). نتائج الدراسة الضوئية وضحت أن شرائح أكسيد الزنك  ذات امتصاص عالي في المجال المرئى للضوء وقيمة النطاق الممنوع من رتبة 3.36 eV . قياسات الناقلية الكهربائية للشرائح المحضرة بينت تمتع هاته الأخيرة بناقلية جيدة خاصة بعد تطعيمها بالالمنيوم و الغاليوم بتراكيز مختلفة. في نهاية هذا البحث قمنا بدراسة كفاءة شرائح أكسيد الزنك  و مدى قدرتها في امتصاص الصبغة الزرقاء بتطبيق طريقة الأكسدة المتقدمة ( التحفيز الضوئي الغير متجانس), حيث وضحت النتائج بان شرائح أكسيد الزنك المطعمة بالغاليوم و بالألمنيوم أثبتت كفاءة اعلي في  امتصاص الصبغة الزرقاء بالتحفيز الضوئي بالمقارنة  مع الشرائح الغير المطعمة.
الكلمات المفتاحية :

أكسيد الزنك, الشرائح الرقيقة ,  التحفيز الضوئي , الأكسدة المتقدمة.
