Résumé

Ce travail de thèse est dédié à l‟étude et conception de nouvelles structures destinées à

la détection optique. En effet, le développement de ces dispositifs optiques présente un

intérêt croissant et particulier, notamment pour cibler et identifier les espèces

biomédicales. À cet effet, les composants à base de cristaux photoniques (CPs) ont été

largement exploités dans le domaine de la bio détection à indice de réfraction à base de

cristaux photoniques dont le substrat est le silicium. Les structures proposées sont

essentiellement basées sur le système de couplage guide-cavité.

L‟objectif principal de notre travail est le renforcement du confinement de la lumière au

sein de la cavité proposé. Dans un premier lieu, nous analysons en détail l‟influence de la

géométrie de la cavité sur les performances de détection. Ainsi nous présenterons une

configuration à base de trous d‟air annulaires afin d‟améliorer les propriétés de détection

d‟une part et d‟avoir la possibilité d‟intégrer plusieurs unités de détection dans une même

plateforme à cristal photonique d‟autre part. L‟objectif donc, est d‟améliorer la sensibilité

et la limite de détection de ces biocapteurs en fonction des différents paramètres physiques

et optiques. Nous avons également proposé une nouvelle structure de biocapteur RI à base

de guide à cavité couplée. Afin d'acquérir simultanément une sensibilité optimale et une

valeur élevée de la transmission de ce biocapteur, notre contribution a porté sur l‟optimisation de la région sensible du biocapteur. Pour effectuer nos simulations, nous

avons utilisé deux logiciels de Rsoft CAD, dont le premier module est appelé BandSolve

qui est basé sur la méthode des ondes planes (PWE), et le second appelé Fullwave, basé sur

la méthode des différences finies temporelles (FDTD). Les résultats nous a permis de

conclure que le biocapteur est très sensible à la variation de RI dans les trous d'air, ces

dernières peuvent être optimisé pour réaliser plusieurs mesure dans le but d‟avoir une

meilleur sensibilité et un grand facture de qualité. On a abouti à une sensibilité de 685,33

nm/RIU avec un bon facteur de qualité qui vaut 2,533×105 et la limite .

Mont cle: biomédicales, Rsoft CAD, (FDTD), (PWE).