Résumé

Dans cette recherche, nous nous sommes intéressés à l’élaboration des nanostructures de ZnS, ZnO et Cu2O par voie électrochimique, en raison de leurs propriétés optiques et électriques intéressantes. Dans la première partie, on a déposé le film de ZnS à différents potentiel d’électrodéposition sur un substrat d’ITO. Puis nous avons étudié l’effet du potentiel de ZnS/ITO sur les propriétés de ZnO et on a trouvé que – 0.9 V est le potentiel optimal. Dans la deuxième partie, on a élaboré le film de ZnO par électrodéposition en deux modes, direct et pulsé. Les résultats obtenus montrent que les dépôts de ZnO obtenus par mode pulsé ont les meilleures propriétés. Finalement, dans la troisième partie nous avons élaboré une série d’échantillons de Cu2O/ZnO/ZnS avec différents températures de déposition de ZnS. Les résultats de la caractérisation électrochimique, structurale, optique et électrique des couches montrent que l'hétérojonction p-Cu2O / n-ZnO / n-ZnS a été préparée avec succès par électrodéposition sur un substrat d’ITO. Les propriétés de Cu2O étaient principalement affectées par la température de dépôt de ZnS. Une forte cristallinité a été confirmée pour l'hétérojonction p-Cu2O / n-ZnO / n-ZnS avec ZnS déposé à 60 ° C par analyse DRX et images AFM.

Mots Clés : Electrodéposition, Hétérostructures ZnO/ZnS, ZnO,  Hétérojonction Cu2O/ ZnO/ ZnS.

Abstract

In this research, we are interested in the elaboration of ZnS, ZnO and Cu2O nanostructures by electrochemical deposition; Because of their interesting optical and electrical properties. In the first section, the ZnS film was deposited at a different potential on an ITO substrate. Then we investigated the effect of the ZnS deposition potential on ZnO properties and we found that - 0.9 V is the optimal potential. In the second part, the ZnO film was electrodeposited under two modes, direct and pulse. The obtained results show that ZnO deposited by pulse mode have better properties. Finally, in the third section we deposited a series of Cu2O / ZnO / ZnS samples with different ZnS deposition temperatures. The results of the electrochemical, structural, optical and electrical characterization show that the p-Cu2O / n-ZnO/ n-ZnS heterojunction was successfully formed on ITO substrate. The properties of Cu2O were mainly affected by the ZnS deposition temperature. High crystallinity was confirmed for the p-Cu2O / n-ZnO / n-ZnS heterojunction with ZnS deposited at 60 °C by XRD analysis and AFM images.

Keywords: Electrodeposition, ZnO/ZnS heterostructures, ZnO, Cu2O/ ZnO /ZnS heterojunction.

ملخص

في بحث الدكتوراه هذا، نركز على توضع البنى النانومترية ZnS و ZnOو Cu2O عن طريق التوضع  الكهروكيميائي بسبب خصائصها البصرية والكهربائية المثيرة للاهتمام .في القسم الأول ،تم ترسيب طبقة ZnS على ركيزة من  ITO بتطبيق كمونات مختلفة .ثم قمنا بدراسة تأثير كمون ترسيب طبقةZnS على خصائص ZnO و وجدنا أن V 0.9  -هو الكمون الامثل لترسيب طبقة ZnS .في الجزءالثاني ، تم ترسيب طبقة  ZnO كهروكيميائي امن خلال نسقين ،نسق مباشر ونسق نبضي. وضحت النتائج أن ترسبات ZnO التي تم الحصول عليهاعن طريق نسق نبضي لهاخصائص أفضل.في الفصل الثالث قمنا بترسيب سلسلة من عينات Cu2O / ZnO /    ZnS مع درجات حرارة ترسيب ZnS مختلفة .تظه رنتائج الدراسة الكهروكيميائية والهيكلية والبصرية والكهربائية أن متماثل القطبين غير متجانسة p-Cu2O /n-ZnO/n-ZnS تم تشكيله بنجاح على ركيزة ال ITO بواسطة الترسيب الكهروكيميائي. تأثرت خصائص     Cu2O بشكل  رئيسي من درجة حرارة ترسيب ZnS وقدتم تأكيد تبلور عالٍ لمتماثل القطبين غير متجانسة Cu2O / ZnO / ZnS  المترسبةعند 60 درجة مئوية بواسطة تحليل XRD وصور AFM

کلمات مفتاحية : الترسيب الكهروكيميائي ، البنى الغير متجانسة ZnO, ZnO/ZnS ،Cu2O/ZnO/ZnS  الثنائية القطبية الغيرمتجانسة.