ABSTRACT

Both identity and climate-responsive design issues in Algeria are still a big concern.

Globalisation has affected architecture through the irrational adaptation of forms and materials.

The regions where the climate is severely hot-dry, e.g., south of Algeria (more than 80% of the total surface of Algeria) are harmed more. As a response to identity and climate, this thesis aims to develop design strategies toward a comfortable, climate-responsive architecture with an excellent representation of identity. The ‘Critical Regionalism’ approach and occupants’ thermal comfort are the key assessment criterion throughout the research.

Firstly, the thesis develops a new practical evaluation method of the critical regionalism

approach concluded by pioneer theorists. A simple climate analysis tool is used to analyse the climate of eight regions of Algeria to determine effective strategies according to both PMVPPD and adaptive comfort models. A further explication of climate-responsive design

parameters inspired by the vernacular architecture of the Algerian south is conducted too.

Fernand Pouillon and El-Miniawy brothers, very known architects who work over Algerian

territory have been presented through their biographies, thoughts, philosophies and projects.

Three case studies of each one of them are selected (six cases in total) for further investigations.

Thereafter, a comprehensive framework is carried out to explore their performance in both

identity and climatic adaptability points of view, through several methods (polemic essay, data collection, interview, qualitative architectural analysis, survey, in-situ measurements, dynamic simulation, parametric simulation, sensitivity analysis and optimization). Different aspects of architectural design that meet the critical regionalism criteria are explored and outlined. Also, the thermal performance of the case studies is investigated and optimized using dynamic simulation. The results reveal that the case studies apply the approach and adapt to the harsh climate of the Algerian south. Finally, the original contributions of this thesis are summarized and further works are outlined.

Keywords: ‘Critical Regionalism’ approach – architectural identity – climate-responsive design –Fernand Pouillon – El-Miniawy brothers – hot-dry climate – south of Algeria.

RESUME

Les questions d'identité et de conception sensible au climat en Algérie sont toujours

une grande préoccupation. La mondialisation a affecté l'architecture par l'adaptation

irrationnelle des formes et des matériaux. Les régions où le climat est sévère chaud-sec, par

exemple le sud de l'Algérie (plus de 80% de la superficie totale de l'Algérie) sont plus touchées.

En réponse à l'identité et au climat, l'objectif global de cette thèse est de développer des

stratégies de conception vers une architecture confortable et sensible au climat avec une

excellente représentation de l'identité. L'approche « Régionalisme critique » et le confort

thermique des occupants sont le critère d'évaluation clé tout au long de la recherche.

Dans un premier temps, la thèse développe une nouvelle méthode d'évaluation pratique

de l'approche du régionalisme critique conclue par des théoriciens pionniers. Un outil d'analyse climatique simple est utilisé pour analyser le climat de huit régions d'Algérie afin de déterminer des stratégies efficaces selon les modèles PMV-PPD et de confort adaptatif. Une explication supplémentaire des paramètres de conception adaptés au climat inspirés de l'architecture vernaculaire du sud algérien est également menée. Fernand Pouillon et les frères El-Miniawy, des architectes très connus qui travaillent sur le territoire algérien ont été présentés. Trois cas d’étude de chacun d'eux sont sélectionnées (six cas au total) pour des investigations ultérieures.

Par la suite, un plan d’étude est réalisé à travers plusieurs méthodes (essai polémique, collecte de données, entretien, analyse architecturale qualitative, enquête, mesures in-situ, simulation dynamique, simulation paramétrique, analyse de sensibilité et optimisation). Différents aspects de la conception architecturale qui répondent aux critères de l’approche régionalisme critique sont explorés et décrits. En outre, les performances thermiques des cas d’étude sont étudiées et optimisées à l'aide de la simulation dynamique. Les résultats révèlent que les cas d’étude appliquent l'approche et adaptent le climat rigoureux du sud algérien. Enfin, les contributions originales de cette thèse sont résumées et les travaux ultérieurs sont décrits.

Mots clés :

Approche « Régionalisme critique » – identité architecturale – conception adaptée au

climat – Fernand Pouillon – frères El-Miniawy – climat chaud-sec – sud Algérien.