RÉSUMÉ

Les remplissages de maçonnerie ce sont des éléments utilisés dans la séparation et l'isolation intérieure et extérieure des structures en béton armé et charpente métallique. Lors de la conception, les remplissages en maçonnerie sont considérés comme des éléments non structuraux qui n’ont aucune fonction porteuse ou de contreventement. Au cours des dernières décennies, une attention particulière est accordée aux remplissages de maçonnerie afin d'étudier l'effet de ces éléments sur le comportement de la structure. Les investigations ont révélé que la maçonnerie de remplissage affecte la réponse sismique des structures en termes de résistance, rigidité, énergie de dissipation, de ductilité et les modes de rupture.

L’objectif principal de ce travail est d’investiguer l’influence des murs de remplissage sur le coefficient de comportement sismique. Pour cela, une étude numérique sur la précision des quelques modèles de la bielle diagonale est constatée en utilisant ANSYS. Premièrement, la micro-modélisation est implémentée pour comprendre le comportement des remplissages lorsque la structure est soumise à des charges latérales. Ensuite, la méso-modélisation et la macro-modélisation sont implémentées pour étudier la précision de la méthode de bielle (s) diagonale à capturer le comportement des structures avec remplissages. Ce travail également contient une investigation sur la combinaison entre les différents modèles de résistance et de rigidité de littérature pour trouver la meilleure présentation de la contribution des murs de maçonnerie par la bielle diagonale. Finalement, une étude numérique, sur des structures en 3-D à plusieurs travées et multi-étages, est présentée pour investiguer l’influence de la distribution et la densité des murs de remplissage sur le coefficient de comportement.

Mots clés : analyse non linéaire, béton armé, comportement en plan ; cadre rempli ; éléments finis, facteur de comportement, éléments finis, macro-modèle, méso-modèle, micro-modèle, mur de remplissage.

ملخص

تعتبر جدران الحشو عنصرًا معروفًا في البناء والتي يتم استخدامها في الفصل والعزل الداخلي والخارجي للهياكل الخرسانية المسلحة والفولاذية. أثناء عملية التصميم، يتم اعتبار جدران الحشو كعناصر غير هيكلية ليس لها وظيفة حمل أو تقوية. في العقود الماضية، تم إيلاء اهتمام كبير لجدران الحشو من أجل دراسة تأثير هذا النوع من العناصر على سلوك الهيكل. كشفت الدراسات الأخيرة أن جدران الحشو تؤثر على الاستجابة الزلزالية للهياكل من ناحية القوة الصلابة تبديد الطاقة وليونة وأنماط الفشل للمباني.

الهدف الرئيسي من هذا العمل هو دراسة تأثير جدران الحشو على معامل السلوك الزلزالي. لهذا تمت دراسة دقة بعض نماذج الدعامات المائلة باستخدام ANSYS. أولا، تم نمذجة جدران الحشو باستخدام النموذج الدقيق من أجل فهم سلوك الجدران عندما يتعرض الهيكل لأحمال جانبية. بعد ذلك، تم استخدام طرق النمذجة المتوسطة والكلية للتحقق من دقة النماذج القطرية في التقاط سلوك الهياكل. يحتوي هذا العمل أيضا على تحقيق عددي يتمحور حول الجمع بين نماذج مختلفة للمقاومة والصلابة للعثور على أفضل جمع بين نموذج المقاومة ونموذج الصلابة لالتقاط مساهمة جدران الحشو بواسطة الدعامة المائلة. أخيرا، تم أيضا اجراء دراسة عددية، على هياكل ثلاثية الأبعاد بعدة امتدادات وبعدة طوابق، للتحقق من تأثير توزيع وكثافة جدران الحشو على معامل السلوك.

الكلمات المفتاحية:  التحليل الغير الخطي، الخرسانة المسلحة، السلوك المحوري، النموذج الدقيق، النموذجة الكلية، النمذجة المتوسطة، العناصر المحدودة، جدار الحشو، معامل السلوك، هيكل مملوء.

ABSTRACT

The masonry infills are well-known elements in construction that are used in interior and exterior separation and isolation. During the design process, the masonry infills are considered as non-structural element. In the last decades, an important attention has been given to infill masonry infills in order to study the effect of this type of elements on the behavior of the structure. Recent researches revealed that infill masonry affect the seismic response of structures in terms of strength, stiffness, energy dissipation, ductility, and failure modes.

The main objective of this work is to study the effect of masonry infills on the behavior factor. To this aim, a numerical investigation on the precision of such strut (s) models to predict the contribution of masonry infills is carried out with research software ANSYS. Firstly, the infills are modeled with micro modeling approach in order to facilitate the understanding the behavior of the infills when the structure is subjected to lateral loads. In the second step, the meso and macro modeling approach are used to investigate the capability of such diagonal strut (s) models to predict the behavior of the infilled structures. Another investigation is carried out with commercial software SAP2000 on the precision of such mathematical stiffness and strength models and their combination to find the appropriate combination to predict the contribution of masonry through the diagonal strut. Finally, a numerical study, on 3-D multi-bay, multi-story reinforced concrete structures, is also presented to investigate the effect of the distribution and the density of masonry infills on the modification factor.

Keywords: behavior factor, finite element, infilled frame, infill masonry, in-plane behavior, nonlinear analysis, macro model, meso model, micro model, reinforced concrete.