RESUME

L’écosystème aquatique de la vallée de Méskiana (wilaya d’Oum El Boughi) couvre une superficie importante avec un régime d’écoulement permanent et un climat semi-aride. L’objectif du travail est d'examiner l'état des sols en termes de salinisation, d'accumulation  et de migration verticale des éléments métalliques, suite à leur exposition aux eaux de l’oued étudié (exposé au déversement des eaux usées). Une caractérisation qualitative et quantitative à travers divers paramètres fut réalisée sur des échantillons d’eau et de sol (différents site et profondeurs) prélevée de manière aléatoire et systématique. Les résultats démontrent de fortes concentrations en éléments chimiques polluants pour les eaux  échantillonnées. Ce qui a entraîné une pollution accentuée au niveau de la partie avale. Le Taux d’Absorption du Sodium (SAR) et le pourcentage de sodium  ont (diagramme de Wilcox  et Riverside) révélé une salinité excessive au niveau du site situé à l’aval. Des analyses statistiques réalisées pour déterminer l’effet de l’irrigation sur le sol, ont démontré que les effets sites sont hautement significatifs pour la majorité des éléments dosés. La migration vertical des éléments est moins significative et peut-être dû au lessivage, car les sols deviennent compacts au fil du temps vu l’intensité de l’irrigation avec des eaux chargées en matière organique. Cette pollution affecte l’environnement et constitue une menace majeure pour la santé des habitats biologiques.

Mots clés : Pollution, Métaux lourds, sol, Irrigation, Oued Meskiana, paramètres physico-chimiques.

Abstract

The water ecosystem of the Meskiana Valley (Oum El Boughi wilaya) which has a permanent flow regime and a semi-arid climate covers a significant area. In order to examine the soil condition in terms of salinization ,metal accumulation and vertical migration, following the exposure to the water of the oued , a qualitative and quantitative characterization through various parameters was carried out on water and soil samples (different sites and depths) taken in a random and systematic manner. The results show a high concentrations of chemical pollutants which indicate an increased pollution at the level of the downstream, the Sodium Absorption Rate (SAR) and the sodium percentage determined (Wilcox and Riverside diagram) indicate an  excessive salinity at the downstream site. Statistical analyzes which realised to determine the effect of irrigation on soil have shown that site effects are highly significant for the majority of the measured elements. Vertical migration of elements is less significant and may be due to leaching, as soils become compact over time due to the intensity of irrigation with water charged with organic matter. This pollution affects the environment and poses a major threat to the health of biological habitats.

Key words: Pollution, Heavy Metals, Ground, Irrigation, Oued Meskiana, physico-chemical parameters.

ملخص

يغطي النظام البيئي المائي لوادي مسكيانة ( ولاية أم البواقي) مساحة كبيرة بنظام تدفق دائم و مناخ شبه جاف. بهدف فحص حالة التربة من حيث الملوحة٬ تراكم و الهجرة العمودية للعناصر المعدنية ( المعادن الثقيلة) بعد تعرضها لمياه الوادي المدروسة (معرض للمياه الصرف الصحي). تم اجراء دراسة تحليلية مخبرية  نوعية و كمية من خلال معايير مختلفة على عينات من المياه و التربة مأخوذة  من منطقة الدراسة بطريقة منهجية عشوائية  (مواقع و اعماق مختلفة). النتائج بينة تراكيز عالية للعناصر الكيميائية الملوثة  في عينات الماء مما أدى إلى تراكمها على مستوى الجزاء السفلى من الواد. معدل امتصاص الصوديوم (SAR) و نسبة الصوديوم (حسبWilcox وRiverside ) بينة ملوحة جد مرتفعة على مستوى نفس الجزاء من الواد. أظهرت التحليلات الإحصائية التي تم إجراؤها لتحديد تأثير الري على التربة أن تأثيرات الموقع مهمة للغاية بالنسبة لغالبية العناصر التي تم قياسها. تعتبر الهجرة العمودية للعناصر أقل أهمية وقد تكون بسبب النض ، حيث تصبح التربة مضغوطة بمرور الوقت بسبب كثافة الري بالمياه المحملة بالمواد العضوية. يؤثر هذا التلوث على البيئة ويشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الموائل البيولوجية

الكلمات المفتاحية: التلوث٬ المعادن الثقيلة٬ التربة٬ الري٬وادى مسكيانة٬ العيارات االفزيائية  والكيميائية.