Résumé :

Les remblais sur sols compressibles sont divers en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques, à cet effet, une étude expérimentale et numérique sur les comportements (stabilité mécanique et compressibilité) de ce genre d’ouvrages géotechniques nous parait plus que nécessaire. Cette étude a pour but de proposer une orientation scientifique sur l’utilisation des différents modèles de comportement de sol pour l’étude des remblais sur sols compressibles. Dans ce but, nous avons mené une analyse numérique utilisant PLAXIS 3D pour faire une étude paramétrique sur le remblai sur sols compressibles (sans et avec renforcement (. Les résultats numériques ont indiqué que la variation des modèles de comportement de sols de remblai (MC, HSM) a donné un faible effet sur les résultats numériques. En effet, la variation des modèles de comportement (MC, SSM et HSM) de sol compressible de fondation a donné un effet remarquable sur les résultats ; le modèle (MC) donne toujours les résultats les plus faibles par contre le modèle (HSM) donne les résultats les plus élevés par rapport aux autres modèles. Par ailleurs, la comparaison entre deux types de comportement (drainé et non drainé), a donné une augmentation spectaculaire du déplacement vertical (Uz) dans des conditions non drainées, cela est dû à la réduction significative de la résistance au cisaillement du sol compressible. Le modèle de comportement (SSM) est le plus susceptible pour les sols compressibles, enfin le renforcement de sol compressible par les colonnes sable-ciment-sol (CSV) a sensiblement réduit les déplacements et amélioré les facteurs de sécurité.

Mots Clés : Renforcement des sols, PLAXIS 3D, Triaxial, Plan d’expériences (DOE), Colonnes CSV.

ملـخـص: ت

الردميات على التربة الضعيفة متنوعة حسب طبيعتها وخصائصها، دراسة تجريبية ورقمية من أجل فهم سلوك (الاستقرار الميكانيكي، والانضغاطية) لهذا نوع من المنشئات الجيوتقنية أصبح جد ضروري. تهدف هذه الدراسة من أجل تقديم إرشادات علمية حول استخدام نماذج السلوك الأنسب للدراسة سلوك التربة الانضغاطية. تحقيقا لهذه الغاية أجرينا دراسة رقمية باستخدام برنامج PLAXIS 3D لدراسة ردم تم إنشاءه فوق تربة انضغاطية، أشارت نتائج الدراسة الرقمية أن تغيير نماذج السلوك لتربة الردم (MC, HSM) تعطي تأثيرا غير معتبر على النتائج. من جهة أخرى، تغيير نماذج السلوك لتربة الأساس -الانضغاطية- (MC, SSM, HSM) أعطت تأثيرا ملحوظا على النتائج، حيث يعطي نموذج السلوك (MC) دائما أضعف النتائج، ومن ناحية أخرى يعطي النموذج (HSM) أعلى النتائج بالمقارنة مع النماذج الأخرى. وإضافة لما سبق وبهدف المقارنة بين نماذج السلوك في الحالتين (مع وجود أو عدم وجود الماء) أظهرت النتائج زيادة كبيرة في إزاحة التربة نحو الأسفل وهذا في حالة عدم وجود الماء، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في مقاومة القص للتربة. أحسن معيار لدراسة سلوك لتربة الانضغاطية هو (Soft Soil Model)، وأخيرا وجدنا تدعيم التربة الضعيفة حسن من مستوى هبوط التربة وبالإضافة إلى تحسن معامل السلامة.

كلمـات مفتاحيـــة: تقوية التربة، تجارب الضغط الثلاثي، برنامج PLAXIS 3D، تحليل بطريقة التصميم التجارب، أعمدة الرمل والإسمنت.

Abstract: Les co

Embankments on soft soils strongly depend on their nature and characteristics, to this end, an experimental and numerical study on the behavior (mechanical stability and compressibility) of this type of geotechnical structure is crucially important. The aim of this study is to propose a scientific orientation on the use of different soil behaviour models for the simulation of embankments on soft soil. For this objective, we conducted a numerical analysis using PLAXIS 3D to do a parametric study of embankments on soft soil with and without reinforcement. The numerical results indicated that the variation of the embankment soil behaviour models (MC, HSM) have a weak effect on the numerical results. Indeed, the variation of the foundation soft soil behaviour models (MC, SSM and HSM) remarkably effect the achieved results; the model (MC) always gives the lowest results while the model (HSM) gives the highest results compared to the previously existing models. Furthermore, based on the comparison between two types of behaviour (drained and undrained), a dramatic increase in vertical displacement (Uz) in undrained conditions is clearly obvious, this is due to the significant reduction in shear strength of the soft soil. The behaviour model (SSM) is the most susceptible for soft soils. Finally, the reinforcement of soft soil by sand-cement-soil (CSV) columns has significantly reduced the displacements and improved the safety factors.

Key Words: Reinforced soils, PLAXIS 3D, Triaxial, Design of experiments (DOE), Columns CSV.